参考様式２（設置許可基準チェックリスト）

設置許可基準チェックリスト

| 条文 | 基準 | 確認すべき内容 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条例 第１１条 第１号 | 太陽光発電施設設置事業の着手に先立って法令に基づく許認可等を必要とする場合は、当該許認可等を受けていること。 | 関係法令チェックリストが全てチェックされ、「未対応」がない。 | □適 □否 |
| 第２号 | 太陽光発電施設設置事業の着手に先立って法令に基づく届出を必要とする場合は、当該届出を行っていること。 |  |  |
| 第３号 | 雨水排水施設等が規則で定める基準に適合していること。 | 事業区域の規模及び地形、太陽光発電施設に係る設備機器の種類、周辺の状況、降水量等を勘案し、雨水を有効かつ適切に処理できるよう計画されている。 | □適 □否 |
|  |  | 事業区域内の雨水の全量を当該事業区域内において浸透処理している。もしくは、やむを得ないと認められる場合であって、水路管理者、権利者、利用関係者等の同意が得られたときにあっては、既設の水路へ接続している。 | □適 □否 |
|  |  | 排水施設の構造が盛土規制法施行令第１６条に掲げる基準を満たしている。 （参考） 盛土規制法施行令第１６条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、盛土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。 一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるものであること。 四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 イ 管渠の始まる箇所 ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所 五 ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 六 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜が設けられているものであること。 ２ 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土をする場合において、盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排除することができるよう、当該地盤面に排水施設で同項各号（第二号ただし書及び第四号を除く。）のいずれにも該当するものを設置することとする。 | □適 □否 |
| 第４号 | 道路、河川、水路その他の公共施設の構造、管理等に支障を来すおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。 | 工事中に、周辺道路の一般車両の通行に支障を及ぼさないよう措置が講じられている。 | □適 □否 |
|  |  | 大型車両の通行等による既存の道路、河川、水路その他の公共施設の破損等を防止する措置が講じられている。 | □適 □否 |
| 第５号 | 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他近隣住民等の生活環境を保全するための措置が規則で定める基準に適合していること。 | 事業区域の近隣に建築物等がある場合は、太陽光発電施設により反射される太陽光が当該建築物等の利用に支障を及ぼさないよう措置が講じられている。 | □適 □否 |
|  |  | 騒音を発するパワーコンディショナー等の設置場所を住宅、病院又は学校その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると市長が認める施設からできる限り離す等の措置が講じられていること。 | □適 □否 |
|  |  | 太陽光発電施設を適切に運用するための保守点検並びに太陽光発電施設及びその事業区域の維持管理に係る必要な手法及び体制が整えられている。 | □適 □否 |
| 第６号 | 設置する太陽光発電施設が電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）その他の関係法令の基準に適合していること。 | 左に同じ | □適 □否 |
| 第７号 | 条例第９条第１項の説明会を開催していること。 | 市に説明会開催届出書を提出する（予定）。 | □適 □否 |
| 第８号 | 条例第９条第２項に規定する近隣住民等からの質問等に対する回答を適切に行っていること。 | 市に質問等回答状況届出書を提出する（予定）。 | □適 □否 |
| 第９号 | 事業者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者でないこと。 | 左に同じ | □適 □否 |